1. Jak ustawić na falowniku LG/LS częstotliwość wyjściową większą niż 60 Hz (np. 90 Hz). Zakładając, że falownik będzie załączany przyciskiem (RUN) na falowniku?

a. jeśli prędkość silnika będzie regulowana za pomocą przycisków (IG5A) lub potencjometru na falowniku (IC5):

drv – 0
Frq – 1 (seria IG5A),  2 (seria IC5)
F21 – 90
I2 – 0
I3 – 0
I4 – 10
I5 – 90

b. jeśli prędkość silnika będzie regulowana za pomocą potencjometru zewnętrznego:

drv – 0
Frq – 3
F21 – 90
I7 – 0
I8 – 0
I9 – 10 
I10 – 90

Maksymalna częstotliwość na wyjściu jaką można ustawić w falownikach LG/LS to 400Hz. Przy sterowaniu wektorowym – 300 Hz, - wtedy w paragrafie H40 ustawiamy opcję 3.